# 复杂建筑火灾救援疏散仿真 数学模型

## 1. 几何建模 (Geometric Modeling)

为精确描述搜救场景，我们构建了一个两层嵌套的 3D 混合图模型 (Hybrid 3D Graph Model)，该模型由一个宏观拓扑图和一个微观网格图组成。

### 1.1. 宏观拓扑图 (Macro-Level Graph)

宏观层是一个三维有权图 G=(V,E)，用于描述建筑的宏观连通性。

1. 节点集合 (V): 节点 v∈V 是一个四元组 v=(id,pos,zid,type)，其中：

- id：节点的唯一标识符（例如 Apt4_Door）。

- pos：节点的三维空间坐标 [x,y,z]。其中，一层 z=0，二层 z=Hfloor (例如 2.5m)。

- zid：节点所属的功能区域ID（zone_id），用于关联动态环境模型。

- type：节点类型，type∈{ Entry, Room, Door, Transition }。

  - Entry (出入口)：响应者 Ri 的起始点 Si 和终点 Ei。Si,Ei⊂VEntry。

  - Room (房间质心)：功能区（仓库、商铺、公寓）的逻辑中心，用于关联区域烟雾。

  - Door (连接点)：连接 Room 与 Transition 的物理门。

  - Transition (过渡点)：楼梯（Stairs）和走廊（Hallway）的逻辑节点。

2. 边集合 (E): 边 e∈E 代表两个节点 va,vb 之间的物理连通性。

- 边权重 w(e): 边的权重不是静态距离，而是动态计算的通行时间 T(e)，该时间取决于响应者到达 va 的时刻 tarrival 和边的类型。

- 楼梯边 (estairs): 对于连接 va(z=0) 和 vb(z=Hfloor) 的楼梯边，其基础距离 d(e) 定义为：

- d(estairs)=(xa−xb)2+(ya−yb)2+|za−zb|

### 1.2. 微观网格图 (Micro-Level Grid)

对于内部结构复杂（含障碍物）的区域（即仓库），我们引入一个 2D 离散网格 M。

- 网格 M 是一个 H×W 的矩阵，由 G(i,j) 索引，其中 i,j 通过分辨率 ρ (例如 0.25m) 与世界坐标 (x,y) 映射。

- 网格单元的值 M(i,j) 定义为：

- M(i,j)=0,可通行区域 (Open Space)1,墙壁边界 (Wall)2,内部障碍 (Obstacle)

- 约束： 所有在 M 上规划的微观路径 Pmicro 必须满足 ∀p∈Pmicro, M(pi,pj)=0。

## 2. 动态环境建模 (Dynamic Environment Modeling)

环境的危险性（烟雾）和响应者的能力（速度）是随时间 t 变化的函数。

### 2.1. 可视距离衰减模型

在任意功能区 z 中，视觉半径 Rz(t) 随时间 t 呈指数衰减：

Rz(t)=(Rz,max−Rmin)⋅e−λzt+Rmin

其中：

- t：当前时间（秒）。

- Rz,max：区域 z 的初始最大可视距离（通常为其对角线长度）。

- Rmin：最小可视距离（例如 0.5m）。

- λz：区域 z 的衰减系数，由该区域的临界安全时间 Tcrit,z 决定：

- λz=3Tcrit,z

- （注：仓库 Tcrit=1800s，公寓 Tcrit=360s）

### 2.2. 动态速度分段函数

响应者在 t 时刻位于区域 z 时的最大移动速度 v(t,z)，是 Rz(t) 的分段函数：

v(t,z)=vbase,k,Rz(t)≥Rthreshvmin+(vbase,k−vmin)⋅Rz(t)−RminRthresh−Rmin,Rmin≤Rz(t)<Rthresh

其中：

- Rthresh：能见度阈值（例如 2.0m）。

- vmin：烟雾中搜救人员的最小移动速度（0.2m/s）。

- vbase,k：基础速度，由场景 k 决定：

- vbase,k=1.2 m/s,k=平路 (Straight)1.1 m/s,k=楼梯 (Stairs)1.0 m/s,k=转弯 (Turn)

### 2.3. 搜索效率 (Search Efficiency)

在执行“搜索”类任务（周界或弓字形扫描）时，如果能见度 Rz(t) 低于安全阈值 Rsweep (例如 2.5m)，引入效率惩罚因子 η=0.3。有效搜寻速度 veff 为：

veff(t,z)=v(t,z)⋅η if Rz(t)<Rsweep

## 3. 目标函数与约束 (Objective Function & Constraints)

### 3.1. 目标函数

本仿真的目标是最小化总救援时间 Ttotal，定义为从响应者开始行动（Tdelay）到最后一名响应者完成所有任务并撤离到安全出口 VEntry 的绝对时间 Tfinish：

minTtotal=maxi∈{1,…,N}(Tfinish(i))−Tdelay

其中：

- N：响应者总数 (N_RESPONDERS)。

- Tfinish(i)：第 i 个响应者完成所有任务并撤离的绝对时间。

- Tdelay：初始响应延迟（START_DELAY）。

### 3.2. 约束条件

- 速度约束： ∀i,t,z，响应者 i 的速度 vi(t,z)∈[vmin,vbase,k]。

- 宏观连通性约束： ∀Pmacro（宏观路径），Pmacro 必须是 G=(V,E) 中的一条有效路径。

- 微观连通性约束： ∀Pmicro（微观路径），Pmicro 中的所有点 p=(x,y) 必须满足 M(⌊y/ρ⌋,⌊x/ρ⌋)=0。

- 扫楼约束： 所有功能区 z∈Zrooms 必须被一个对应的搜索任务（周界或弓字形）完全覆盖。

## 4. 求解算法与任务分配 (Solution & Allocation)

### 4.1. 任务分配 (Task Allocation)

- 任务队列 (Q): 建立一个包含所有待执行任务的全局队列 Q={q1,…,qm}。

- 优先级 (P): 任务 qj 按优先级 P(qj) 降序排列。

  - Phigh: Infant, Pregnant, WH Search 1/2 (高危人员/区域)

  - Pmed: Search Apt 2/3, Search Shop 1/3 (普通扫楼)

  - Plow: WH Sweep Zone 1, WH Sweep Zone 2, ... (仓库并行扫描)

- 分配策略 (Greedy): 仿真按时间步推进，在 tnow 时刻，队列头的任务 q1 被分配给“最快可用”的响应者 i*：

- i*=argmini∈{1,…,N}(Tfree(i))

- 任务开始时间为 Tstart=max(tnow,Tfree(i*))。

### 4.2. 混合路径规划 (Hybrid Path Planning)

响应者 i* 执行任务 qj 的总时间 Ttask 是宏观路径和微观路径耗时之和。

- 高层路径 (Dijkstra):

  - 算法： find_path_high_level_3d。

  - 路径： Pmacro = Si→Vtarget_door。

  - 成本： 算法在 3D 图 G 上求解，边的权重 w(e) 是基于 v(t,z) 动态计算的通行时间。

- 低层路径 (A*):

  - 算法： find_path_A_star_warehouse。

  - 用途： 用于仓库内的点对点寻路（例如 Vtarget_door→Ptarget_grid）。

  - 成本： f(n)=g(n)+h(n)

    - g(n)：从起点到节点 n 的累积动态时间（基于 v(t,z)）。

    - h(n)：启发式函数，使用欧氏距离 d(n,ngoal) 和最大速度 vbase,max 估算：h(n)=d(n,ngoal)/vbase,max。

- 低层路径 (并行弓字形扫描):

  - 算法： calculate_warehouse_sweep_v11。

  - 分区： 仓库网格 M 被垂直分割为 K (N_WAREHOUSE_RESPONDERS) 个区域 Mk。

  - 执行： 响应者 i 被分配 Mk，他首先 A* 寻路到 Mk 的扫描起点。

  - A* 辅助扫描： 算法在 Mk 内逐行（Boustrophedon）扫描。当扫描行遇到障碍物（M(i,j)=2）或需要换行时，再次调用 A* 算法进行“跳跃”连接，以规划绕过障碍物的路径。

  - 成本： 总时间为 TA*_to_start+∑Tlinear_scan+∑TA*_jump。